FISA CU DATE DE SECURITATE

In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1907/2006 REACH cu modificarile successive si REGULAMENTUL (UE) 2020/878

SECTIUNEA 1. Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1  Element de identificare a produsului

Denumirea comerciala

GPL ARAGAZ TIP BULROM

Denumirea substantei- hidrocarburi cu C4; fractie C4, gaz petrolier lichefiat, butan

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si  utilizari contraindicate

- Combustibil casnic

- Uz industrial, utilizat ca atare sau in amestecuri

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Adresa    BULROM GAS IMPEX S.R.L. Bucuresti, str. Tipografilor, nr.31A, sector 1

Telefon/Fax: 021 667 80 90 / 021 667 90 90

Adresa de e-mail persoana competenta FDS: mariana.vasile@bulromgas.ro

Utilizator din aval, distribuitor, importator.

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat  in caz de urgenta   112

SECTIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

- Clasificare conform Regulamentului CE nr.1272/2008

Clasa de pericol si categoria: Flam.Gas 1; Press.Gas; Carc.1A; Muta.1B

Fraza de pericol: H220; H350; H340;

- Clasificare conform regulamentul CE 1907/2006/CE

F+; R12; Carc.Cat.1 R45; Mut.Cat.2 R46

Nota: pentru textul integral al frazelor de risc(R) si a frazelor de pericol(H) mentionate la aceasta sectiune, consultati Sectiunea 16.

Substanta este considerate periculoasa conform prevederilor din regulamentul CE 1907/2006/CE, , cu modificarile successive si REGULAMENTUL (UE) 2020/878.

2.2 Elemente pentru eticheta

Pictograme: GHS02                             GHS04                               GHS08

Cuvant de avertizare  Pericol

Indicatii de pericol: R12; F+

2.3 Alte pericole:

H220 Gaz extrem de inflamabil

H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

H340 Poate provoca anomalii genetice

H350 Poate provoca cancer

P102 A nu se lasa la indemana copiilor

P210 A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei-Fumatul interzis.

P403 A se pastra containerul /recipientul intr-un loc bine ventilat;

P202 A nu se manipula decat dupa citirea instructiunilor de securitate

P281 Utilizati echipamentul de protectie individuala

P381 Eliminati toate sursele de aprindere, daca acest lucru se poate face in siguranta

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate

S33  A se evita acumularea de sarcini electrostatice

SECTIUNEA 3. Compozitie/Informatii privind componentii

3.1 Substante: hidrocarburi cu C4, fractie C4, propan

3.2 Amestecuri

Gazele petroliere lichefiate sunt hidrocarburi lichide cu volatilitate foarte ridicata, depozitate sub presiune de vapori proprie. Daca presiunea se destinde, evaporarea acestui produs antreneaza formarea de volume apreciabile de gaze, capabile sa formeze cu aerul amestecuri explozibile, in limitele de explozie de la 2%vol. pina la 10% vol.

| Nr crt | Denumirea substantei chimice | Concentratia/ domeniu de concentratie (%m/m) | Numar CAS | Nr.EC (EINECS/ ELINCS/ NLP) | Index din “Lista substantelor periculoase) | Nr. inregistrare REACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi cu C4 fractie C4 butan | 12-100 | 87741-01-3 68477-71-4 106-97-8 | 289-339-5 270-752-4 203-448-7 | 649-113-00-2 649-208-00-9 | 01-21199480480-41-0007 01-2119510216-53-0000 |
| 2 | Propan Hidrocarburi cu C3 | 0-12 | 74-98-6 68606-26-8 | 200-827-9 271-735-4 | 601-003-00-5 649-094-00-0 | 01-2119486944-21-0031 01-2119521732-46-0014 01-2119521732-46-0009 |

SECTIUNEA 4. Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

| Masuri generale | Scoateti persoana afectata la aer curat si indepartati hainele. Persoanele care intervin trebuie sa poarte echipament de protectie. |
| --- | --- |
| In caz de inhalare | Cand persoana afectata nu respira se efectueaza respiratie artificiala sau masaj cardiac. Se solicita asistenta medicala. |
| La contactul cu pielea | Spalati suprafata afectata cu apa si sapun timp de 10-15 minute. Nu frictionati zonele afectate, protejati-le cu pansamente sterile. In caz de degeraturi se procedeaza reincalzire |
|  | la 40ºC |
| La contactul cu ochii | Spalati cu multa apa, jet de apa 10-15 minute tinand pleoapele deschise. Consultati medicul oftalmolog. |
| In caz de ingerare | Practic imposibil pentru gaz |

4.2 Simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Inhalarea in cantitati mari a vaporilor de GPL conduce la pierderea cunostintei si ulterior la asfixiere. In faza gazoasa provoaca accelerarea respiratiei,iritatii ale tractului respirator, ameteala, dureri de cap, greata si dezechilibru si poate produce asfixiere, la concentratii mari. Expunerea prelungita poate provoca iritarea sistemului respirator.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente speciale necesare

Se solicita asistenta medicala la contactul cu ochii, in caz de inhalare, de degeraturi si arsuri.

4.4 Informatii generale:

Substanta este extrem de inflamabila: orice scapare accidentala reprezinta un risc din punct de vedere al

sanatatii si sigurantei. GPL este mai greu decat aerul si in caz de scapare se poate acumula in spatiile

inchise si la nivelul solului astfel ca pot foarte usor sa se aprinda accidental.

Asigurați o ventilație adecvată și verificați dacă există o atmosferă respirabilă sigură înainte de a intra în spații închise

SECTIUNEA 5.Masuri de stingerea incendiilor

5.1 Mijloace de stingere corespunzatoare Stopati scurgerile, daca e posibil, fara riscuri. In cazul in care nu este posibil stoparea scurgerilor, gazul se va lasa sa arda controlat

Pentru incendii mici  se folosesc stingatoare cu pulbere si dioxid de carbon. Se utilizeaza apa pulverizata pentru a diminua vaporii si pentru a mentine la rece containerele, rezervoarele expuse si zonele aferente la incendiu pentru a preveni explozia datorata presiunii.

Procedee speciale de stingerea incendiilor Se izoleaza zona expusa la risc.Utilizarea neadecvata a mijloacelor de stingere recomandate poate provoca extinderea incendiului sau pericol de accidente.

Mijloace de stingere nerecomandate Nu se foloseste jet de apa pentru a reduce posibilitatea de reaprindere sau de raspandire a incendiului.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Produs extrem de inflamabil si prezinta risc foarte mare de aprindere sau de explozie cand este eliberat in aer.

Arderea incompleta produce gaze toxice si inhalarea acestora este periculoasa.

Acumularile de gaze in subsoluri, canalizare si la nivelul solului pot provoca explozii, daca iau contact cu o sursa de aprindere.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Se va utiliza echipament complet pentru interventie la temperatura ridicata si/sau costum rezistent la foc. Personalul de interventie va folosi aparate de respirat pentru intreaga fata sau masca de gaze cu cartus polivalent.

In cazul in care in incendiu sunt implicate cisterne sau tancuri incarcate cu gaz petrolier lichefiat, combaterea focului se face de la distanta maxim posibila cu tunuri de apa.

In cazul cand interventia este imposibil de realizat se retrage formatia de interventie din zona de foc si se lasa sa arda controlat.

Masuri destinate sa limiteze consecintele unei eventuale interventii;

- sisteme eficiente de golire a rezervoarelor;

- organizarea evacuarii in caz de incendiu,

- sistem de alarma sonora,

- afisarea planului de evacuare,

- accesul usor si rapid al formatiei de pompieri in zona de interventie,

- informarea periodica a utilizatorilor asupra metodelor de stingere a incendiilor

SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

In caz de scapari accidentale se va evacua si delimita zona , se va indeparta orice sursa de foc si va fi anuntat personalul cu atributiuni de actionare pentru situatii de urgenta.

Vasele, rezervoarele sau recipientii de stocare se vor raci cu multa apa atat in timpul stingerii incendiului cat si dupa stingerea acestuia.

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si procedura de urgenta

Se evacueaza  persoanele care nu sunt implicate in actiunea de interventie.

Deplasarea in zona afectata se va face in directia vantului.

Evitati contactul cu ochii, pielea precum si inhalarea vaporilor.

Folositi echipamentul de protectie personal pentru protejarea cailor respiratorii,ochilor si pielii.

In caz de scapari de gaze folositi masca de gaze cu cartus polivalent sau aparatul respirator izolant.

Se va evita stationarea sau interventia in dreptul extremitatilor cisternelor sau rezervoarelor de depozitare.

Nu este permisa actionarea intrerupatoarelor sau pornirea echipamentelor electrice care pot conduce la formarea de scantei.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

In zone inchise, se va ventila zona pentru a preveni explozia.

Se va evita deversarea in canalizare sau subsoluri, deoarece exista riscul de explozie.

Limitati contaminarea panzei freatice, a solului si a vegetatiei.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatare

Lichidul scurs in mod accidental se evapora instantaneu.

Vaporii formeaza amestecuri explozive cu aerul si se disperseaza utilizand ceata de apa.

Se indeparteaza sursele de incendiu, materialele inflamabile si combustibile si se va evita formarea de scantei.

Se vor ridica diguri de pamant in jurul zonei contaminate pentru a preveni extinderea zonei afectate.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

A se vedea sectiunea 8(Controale ale expunerii/Protectia personala) si sectiunea 13(Consideratii privind eliminarea).

SECTIUNEA 7. Manipulare si depozitare

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Manipularea se face respectand legislatia in vigoare si instructiunilor de lucru. Cisternele auto/CF ulilizate la transport vor corespunde din punct de vedere tehnic RID/ADR.

Manipularea impune precautii aplicabile pentru produsele inflamabile si toxice.

Se vor lua masuri de precautie impotriva descarcarilor statice. Se lucreaza cu scule antiex si utilajele de transvazare trebuie sa fie legate la pamant.

Zonele de lucru trebuie sa fie bine aerisite si ventilate, inclusiv la nivelul solului, pentru evacuarea vaporilor.

Evitati contactul direct cu ochii, cu pielea si cu imbracamintea.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Gazul petrolier lichefiat se va depozita in butelii sau rezervoare speciale, sub presiune, inscriptionate corespunzator si prevazute cu supape de siguranta si sistem de racire.

Rezervoarele vor fi prevazute cu sisteme de prevenire a descarcarilor electrostatice(legarea la pamant).

Depozitarea produsului se face in rezervoare special amenajate, departe de orice sursa de caldura sau de aprindere, in zone uscate, reci, bine ventilate si prevazute cu detectoare de gaze(explozimetre).

Incompabilitati. Se evita depozitarea impreuna cu substante periculoase explosive, lichide inflamabile, alte substante periculoase piroforice sau cu tendinte de incalzire spontana, substante periculoase care dezvolta gaze inflamabile in contact cu apa, substante periculoase cu efecte de oxidare puternice, substante periculoase care se descompun spontan, substante radioactive.

7.3 Utilizare finala specifica(utilizari finale specifice)

Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditii izolate sau de ventilare cu extractie.

Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis.

Asigurati ventilatia cu extractie in punctele in care se produc emisii.

Asigurati-va ca operatiunea se desfasoara in exterior.

SECTIUNEA 8. Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Valoare limita de expunere profesionala pentru produs

| Substanta | Valoare limita maxima la locul de munca(8h), mg/m³ | Valoare limita maxima la locul de munca(15 min), mg/m³ | sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarburi cu C4, fractie C4 | 1200 | 1500 | HG 1218/2006 Directiva 2006/15/CE |
| propan | 1400 | 1800 | HG 1218/2006 Directiva 2006/15/CE |

Valori DNEL relevante pentru substanta – nu sunt date

8.2 Masuri de protectie individuala

Protectia ochilor/fetei Se vor purta ochelari de protectie, a se va evita purtarea lentilelor de contact.

Protectia mainilor Se vor purta manusi de protectie impotriva temperaturilor scazute.

Protectia cailor respiratorii Se utilizeaza aparate respiratorii izolante sau echipament de protectie a respiratiei cu filtru de gaze.

Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza persoanele in atmosfera cu deficit de oxigen.

Protectia corpului Se va purta echipament de protectie adecvat rezistent la foc si antistatic.

8.3 Controlul expunerii mediului

Se vor lua masuri de prevenire a scurgerilor accidentale in timpul transportului, depozitarii sau vehicularii. Vehicularea se face in sistem inchis,etans.

Se vor respecta valorile limita cu privire la emisii asigurand o ventilatie optima pentru mentinerea concentratiilor sub limitele periculoase.

Volatilitatea ridicata a produsului exclude posibilitatea acumularii lui in mediu.

SECTIUNEA 9. Proprietati fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

| Stare de agregare | Gaz la presiune atmosferica Lichid la presiune ridicata |
| --- | --- |
| Culoare | incolor |
| Miros | Particular si neplacut |

9.2 Informatii importante privind securitatea sanatatii si mediului

| Proprietatea | UM | Valoare* |
| --- | --- | --- |
| Compozitia chimica: Hidrocarburi. C3 (saturate si nesaturate) Hidrocarburi C4 (saturate si nesaturate) Hidrocarburi C5 (saturare si nesaturate) | % m/m | max. 12 min.87 max. 1 |
| Solubilitate in apa |  | neglijabil |
| Temperatura de inflamabilitate | ºC | <-60 |
| Densitatea produsului vaporizat | kg/Nm³ | min.2.550 |
| Densitate produs lichid - la 15°C - la 50ºC | kg/m³ | min. 570 min. 525 |
| Presiune de vapori - la 10°C - la 50°C | kPa | min.170 max.750 |
| Temperatura de fierbere | °C | -44 |
| Temperatura de topire | °C | -188 |
| Temperatura de aprindere | °C | -104 |
| Temperatura de autoaprindere | °C | 430-543 |
| Limite de explozie -inferioara -superioara | % vol | 2 10 |
| *valori din literatura de specialitate si specificatia | de produs |  |

SECTIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate stabil chimic

10.2 Stabilitate chimica

Aragaz tip Bulrom este un produs stabil daca este stocat in stare lichida, la presiune de vapori proprie.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Se pot forma amestecuri vapori/aer, explozive .

Reactioneaza energic cu oxidantii, devine exploziv in apropierea dioxidului de carbon si reactioneaza violent cu peroxidul de bariu la incalzire.

Prin descompunere formeaza vapori, fum, monoxide de carbon, aldehide in cazul arderii incomplete.

10.4 Conditii de evitat

Se aprinde usor in contact cu suprafetele incalzite, in contact cu scantei sau flacara deschisa.

Nu sufera polimerizari accidentale.

10.5 Materiale incompatibile

- Materiale oxidante- reactioneaza violent cu gazul lichefiat.

- Dioxidul de clor- devine exploziv.

- Peroxidul de bariu- reactioneaza violent la incalzire.

SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta

Are toxicitate scazuta putand actiona ca asfixiant simplu prin inlocuirea oxigenului din aer. Prezinta potential de producere de efect narcotic.La temperatura camerei efectul refrigerant poate provoca arsuri sau degeraturi.

Efect acut la inhalare - Iritatii ale tractului respirator, dezechilibru, actiuni narcotice asupra sistemului nervos central, pierderea cunostintei, coma.

Efecte prin piele - Arsuri degeraturi,iritatii ale mucoaselor si tegumentelor.

Efecte asupra ochilor- Iritatii ale ochilor.

Efecte in cazul expunerii repetate sau de lunga durata

Afecteaza sistemul nervos central, dar nu sunt cunoscute efecte sistemice. Expunerea prelungita prezinta pericol in cazul inhalarii vaporilor, ceea ce poate duce la fenomene narcotice si anestezice, in final putand duce la moarte prin asfixiere.

Efect cancerigen  Substanta de testare-1,3-butadiena, prin inhalare.

Efect mutagen  Pe baza datelor disponibile, produsul trebuie clasificat drept mutagen.

Efect narcotic  Inhalarea unor concentratii ridicate determina pierderea cunostintei

Efect asfixiant Prin reducerea nivelului de oxigen sub 18% in aerul inhalat se constata accelerarea respiratiei, ameteli, dezechilibru, inconstienta, slabirea judecatii; cand concentratia de oxigen se reduce la 6-8%, starea de inconstienta duce la deces.

Efect anestezic Prin expunerea prelungita la vapori de gaz.

Efectele produsului asupra mediului inconjurator Scurgerile accidentale sau deversarile pe sol pot produce arderea plantelor, dar efectele infestarii sunt limitate in timp datorate volatilitatii mari.

SECTIUNEA 12.Informatii ecologice

12.1 Toxicitate

Nesemnificativa datorate starii de agregare a produsului.

12.2 Persistenta si degrabilitatea

Persistenta este foarte scazuta datorita faptului ca se evapora destul de repede.Viteza de evaporare este legata de temperatura ambianta, de natura solului si de viteza curentilor de aer.

12.3 Potentialul de bioacumulare- in aer se produce dispersia hidrocarburilor gazoase urmata de fotodegradare

12.4 Mobilitatea in sol - nu se acumuleaza

12.5 Rezultate ale evaluarii PBT si vPvB

Substanta nu este considerata PBT sau vPvB.

SECTIUNEA 13.Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

In cazul scurgerile accidentale, sistemul in care este depozitat gazul lichefiat se va goli in atmosfera sub perdea de abur si sub supraveghere atenta.

Produsul nu se evacueaza in locuri unde exista riscul formarii de amestecuri explozive cu aerul.

13.2 Metode corespunzatoare de eliminare a ambalajelor contaminate

Buteliile/rezervoarele golite contin vapori si produs rezidual care constituie pericol de foc si de explozii in cazul utilizarii in alte scopuri. Nu se vor taia, suda sau poliza buteliile/rezervoarele goale.

13.3 Codul deseului conform Catalogului European al deseurilor

Nu se aplica cod deseu produs sau cod deseu de ambalaj.

SECTIUNEA 14.Informatii referitoare la transport

Produsul se poate transporta in vapoare, in cisterne auto/CF pentru gaze lichefiate conform prescriptiei tehnice ISCIR si dotate cu panouri de semnalizare a pericolului si cu etichete de pericol conform cerintelor RID/ADR/AND/IMDG.

TRANSPORT RUTIER (ADR)

14.1 Numar ONU:  1965

14.2 Denumire ONU pentru expeditie: HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT.N.S.A.(AMESTEC A0)

14.3 Clasa de pericol pentru transport: 2

14.4 Grup de ambalare: -

14.5 Pericol pentru mediu: nu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: conform amestecului A0

Informatii suplimentare:

Numar de marcare a pericolului: 23

Eticheta ADR/ RID: 2.1

Cod de clasificare: 2F

Cod de restrictionare a accesului in tunel: (B/D)

Model eticheta de pericol nr. 2.1

In cazul transportului cu cisterne auto acestea trebuie echipate cu dispozitive pentru prevenirea depresurizarii sau suprapresurizarii in conditii normale de transport si prevazute cu sisteme(omologate) de protectie impotriva propagarii flacarii.

TRANSPORT FEROVIAR (RID)

14.1 Numar ONU: 1965

14.2 Denumire ONU pentru expeditie: HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT. N.S.A. (AMESTEC A0)

14.3 Clasa de pericol pentru transport: 2

14.4 Grup de ambalare: -

14.5 Pericol pentru mediu: nu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: conform amestecului A0

Numar de marcare a pericolului: 23

Eticheta ADR/RID: 2.1/ 1.3

Cod de clasificare: 2F

NAVIGATIE INTERNA CU BARJE –CISTERNA (AND)

14.1Numar ONU: 1965

14.2 Denumire ONU pentru expeditie: HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT. N.S.A.(AMESTEC A0)

14.3 Clasa de pericol pentru transport: 2

14.4 Grup de ambalare: -

14.5 Pericol pentru mediu: nu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: conform amestecului A0

TRANSPORT MARITIM(IMDG)

14.1 Numar ONU: 1965

14.2Denumire ONU pentru expeditie: HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED.N.O.S.(MIXTURE A0)

14.3 Clasa de pericol pentru transport: 2.1

14.4 Grup de ambalare: -

14.5 Pericol pentru mediu: nu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori:conform amestecului A0

14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 si codul IBC

TRANSPORT AERIAN(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Numar ONU : 1965

14.2 Denumire ONU pentru expeditie: HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.(MIXTURE A0)

14.3 Clasa de pericol pentru transport: 2.1

14.4 Grup de ambalare: -

14.5 Pericol pentru mediu: nu

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori: interzis in avioanele pentru pasageri

Etichete ale Organizatiei Internationale de Aviatie Civila (ICAO):2.1

SECTIUNEA 15. Informatii privind reglementarea

15.1 Regulamente/legislatie in domeniu securitatii, sanatatii si a mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza:

Directiva 2012/18/CE(SEVESO III)

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase- Anexa 1 Partea 1

P2 Gaze Inflamabile

Gaze inflamabile, categoria 1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 cu modificari si completari ulterioare clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Regulamentul European nr.1907/2006, cu modificari si completari ulterioare inregistrarea,   evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

In Anexa XVII, substanta este mentionata la pct.3 din Anexa 17- cu referire la Gaze

inflamabile mentionate la pct.2.2 din Anexa 1 la Regulament 1272/2008 cu actualizari

Regulamentul (UE) 2020/878 modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) 2019/521 modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Directiva 1999/13/CE(Directiva COV),

modificata prin Regulament 1882/2003 reducerea emisiilor de compusi organici volatile datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati - Produsul nu face obiectul Directivei

Directiva nr.94/63/CE cu modificari si completari ulterioare controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la stațiile de distribuție a carburanților

- Produsul nu face obiectul restrictiilor

Directiva 98/24/EC CAD - Directiva privind agenții chimici protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților

chimici la locul de muncă

Directiva 94/33/EC protecția tinerilor la locul de muncă

- Produsul face obiectul Directivei, Anexa.3- categoria Agenti chimici-Gaze inflamabile H220

Directiva UE 92/58/CEE privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

Directiva 2008/98/CE SWFD - Directiva-cadru privind deșeurile

Directiva 2008/68/CE cu modificari si completari ulterioare privind transportul substantelor periculoase

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 substanțele care diminuează stratul de ozon- produsul nu face obiectul Regulamentului

15.2 Legislatie nationala

HG 1218/2006 cu modificari si completari ulterioare stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, care transpune Directiva Europeana 98/24/CE, Directiva Europeana 2000/39/CE cu modificari si completari

HG 1048/2006, modificata prim HG 1315/2021 cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor

individuale de protectie la locul de munca, respectiv Directiva Europeana 89/656/CEE

Legea 59/2016, modificata prin Legea 283/2018 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Legea 319/2006, modificata prin L 51/2012; L 187/2012; L198/2018; L 203/2018; OUG36/2021;

securităte şi sănătăte în muncă

HG nr.398/2010 cu modificarile aduse de HG407/2021 stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

Legea 360/2003 cu modificari si completari ulterioare- regimul substantelor si preparatelor periculoase

HG 1093/2006 cu modificari si completari ulterioare stabilirea cerintelor minime de Securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerugeni sau mutageni la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

Legea 278/2013 include modificările aduse prin: OUG101/2017; L 203/2018; privind emisiile industriale

ORDIN MMGA nr. 756/2004 aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

modificările aduse prin: Rectificare 2015; OUG38/2016; L 87/2018; OUG74/2018; OUG 50/2019;

L99/2021; OG 1/2021;

Ordinul nr. 794/2012 procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje RID - Regulamentul privind transportul feroviar al marfurilor periculoase/editia in vogoare

ADR-Acordul European privind transportul rutier international de marfuri periculoase/editia in vigoare

Decizia nr. 968/21.08.2016 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate

15.3 Evaluarea securitatii chimice S-a efectuat evaluarea privind siguranta chimica in cadrul procesului de inregistrare REACH. Nu sunt necesare scenarii de expunere

avand in vedere ca nu sunt indeplinite criteriile de clasificare cu privire la sanatatea umana si mediul inconjurator.

SECTIUNEA 16. Alte informatii

Fraze de risc de la sectiunile 2 si 3

R12  Extrem de inflamabil

R45  Poate cauza cancer

R46  Poate provoca modificari genetice ereditare

Fraze de pericol de la sectiunile 2 si 3

Flam.Gas  Gaz inflamabil

Press. Gas  Gaz lichefiat

Muta.  Mutagenitatea celulelor germinative

Carc.  Carcinogenicitate

H220   Gaz extrem de inflamabil

H280   Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

H340   Poate provoca anomalii genetice

H350   Poate provoca cancer

Aceste date se refera exclusiv la produsul desemnat la denumirea comerciala. In cazul utilizarii produsului in amestec cu alte produse sau se supune prelucrarii, declaratiile din fisa cu date de securitate sunt valabile cu restrictii sau nu pot fi valabile deloc.

Aceste date sunt elaborate pe baza cunostintelor acumulate de Bulrom Gas Impex S.R.L. si a documentarii reglementarilor in vigoare

Persoana care utilizează produsul este obligată să respecte toate standardele şi regulamentele în vigoare şi de asemenea este responsabilă în cazul utilizării incorecte a informaţiilor conţinute de Fişă sau utilizarea incorectă a produsului.

Aceasta fisa nu scuteste in nici un caz utilizatorul de cunoasterea si aplicarea tuturor textelor care reglementeaza activitatea sa.

Este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a respecta cerințele legale și reglementările la nivel local.